可行性承诺书 / Feasibility Commitment Letter

Stellantis KP1 A&B — 燃油供给管路 (FC00SAA78530)

一、基本信息（Basic Information）

| 客户 / Customer | Stellantis |
| --- | --- |
| 项目代号 / Program | KP1 A&B |
| 零件号 / Part No. | FC00SAA78530 |
| 零件名称 / Part Name | Fuel Supply Line（供油管路，滤清器至发动机） |
| RFQ 编号 / RFQ No. | [待填 / TBD] |
| 评审日期 / Review Date | 2026-03-10 |
| 供应商名称 / Supplier | [公司名称 - 待填] |
| 供应商集成等级 / SI Level | Level 2 |

二、总体可行性结论（Overall Feasibility Conclusion）

☐ Go   ☒ 条件 Go（Conditional Go）   ☐ No-Go

前提条件（Conditions）:

1. UG/Teamcenter (TcAE) 3D能力确认（Hard Prerequisite — Stellantis不接受其他3D格式）

2. CDS（零部件开发规格书）从客户获取

3. 车辆开发时间计划（VP/PS/SOP日期）从客户获取

4. 金属管内镀镍方案确认（自有 or 外协）

5. 关键测试委外实验室预约确认

三、特殊特性确认（CC/SC Commitment）

| 特性类型 | 特性名称 | 要求值 | 我方承诺 Cpk | 管控方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CC | 燃油系统完整性（碰撞后不泄漏） | FMVSS 301全通过 | N/A（OEM测试） | 接头二次锁止设计 |
| CC | 泄漏密封性（液体管） | ≥150 PSI | [待填] | 100%在线泄漏测试（15μm VLD） |
| CC | 静电耗散（防爆燃） | SAE J1645 | [待填] | 导电层设计 + 接地路径验证 |
| SC | 接头拔脱力（液体管，RT） | ≥450N | [待填] | 接头设计和管端成型管控 |
| SC | 脉冲耐久（300K/600K次） | R95C90, 45件 | [待填] | 委外测试（TÜV/SGS） |
| SC | 金属管内镀镍 | Must（CTS强制） | [待填] | 电镀供应商管控 |

四、质量目标承诺（Quality Target Commitment）

| 质量指标 | 目标 | 我方承诺 |
| --- | --- | --- |
| CCP @3月市场故障率 | 0.00 PPM | [待确认] |
| CCP @12月市场故障率 | 0.035 PPM | [待确认] |
| ICP 初始客户感知 | 0 | [待确认] |
| 关键尺寸 Cpk | ≥1.67（推测） | [待填] |
| 整车设计寿命 | 15年/150,000英里 | 确认 |

五、制造可行性声明（Manufacturing Feasibility）

• 工艺路线确认：[待工程师确认 — 尼龙管成型 + 金属管弯曲 + 快速接头装配]

• DFM 结论：[待工程师评估]

• 产能/节拍确认：[待工程师评估]

• 金属管内镀镍：[自有 / 外协 — 待确认]

• 阻尼器供应商：[待确认 Tier 2 配合意愿]

六、技术例外项（Technical Exceptions）

| # | 例外项 | 客户要求 | 状态 | 处置方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UG/TcAE 3D能力 | Native .prt / TcAE | 🔵 待确认 | 内部确认/若无则为 Hard Stop |
| 2 | 金属管内镀镍 | CTS强制要求 | 🔵 待确认 | 外协电镀 or 预镀镍管采购 |
| 3 | CDS未提供 | TDR要求 | ❌ 已要求客户提供 | 向客户PM索要 |
| 4 | 车辆开发计划未提供 | TDR要求 | ❌ 已要求客户提供 | 向客户PM索要 |
| 5 | 脉冲/振动测试 | R95C90, 45件 | 🔵 待确认 | 委外第三方实验室 |
| 6 | 材料预批准（SD-M0008/03） | Stellantis预批准清单 | 🔵 待确认 | 确认管材供应商状态 |

七、风险声明（Risk Statement）

以下为主要高级别风险项（详见风险提示清单.md）：

| 风险级别 | 风险描述 | 管控措施 |
| --- | --- | --- |
| 高 | UG/TcAE能力缺失 — 为报价 Hard Stop | 立即确认内部能力 |
| 高 | CDS/3D/开发计划缺失导致成本精度低（±30%） | 立即向客户索要 |
| 高 | 塑料管材/接头预批准状态未知 | TKO前确认材料和接头供应商批准状态 |
| 高 | CCP 0.00 PPM@3月极严目标 | 从设计阶段建立防错和100%在线检测 |

八、资源与进度承诺（Resource & Timing Commitment）

| 里程碑 / Milestone | 状态/说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| CFT 团队确认 | [待 SDT 名册填写] | 见 SDT团队名册.xlsx |
| SOP 日期 | [待客户提供车辆开发计划] | ❌ 缺失 |
| PPAP 提交日期 | [待SOP日期确定后推算] | 🔵 待定 |
| DV 测试开始 | [待VP日期确认] | 🔵 待定 |
| TKO | [待客户提供] | ❌ 缺失 |

九、签字栏（Sign-off）

| 工程负责人 | 质量负责人 | 销售负责人 | 管理层代表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名： | 姓名： | 姓名： | 姓名： |
| 日期： | 日期： | 日期： | 日期： |
| 签字： | 签字： | 签字： | 签字： |

⚠️ 黄色字段需人工填写。本承诺书基于现有客户文件（SSTS KP1 Rev.00, 2022-03-09）自动生成，部分数据（CDS、开发计划、3D数据）缺失，已标注为待定。总体结论为“条件 Go”，前提条件须逐项确认后方可最终签字提交。